附件2；

| 详细外包服务清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 1 | 土建地埋调节池容积 | 4m*4m*5m（污水净容积80m³） | 一体化碳钢结构综合污水处理系统 |
| 2 | 生化曝气池容积 | 3m*3m*2.8m（污水净容积25.2m³） |  |
| 3 | 沉淀池容积 | 3m*2.2m*2.8m（污水净容积18.48m³） |  |
| 4 | 消毒池容积 | 3m*2m*2.8m（污水净容积16.8m³） |  |
| 5 | 清水池 | 3m*1m*2.8m（污水净容积8.4m³） |  |
| 6 | 手工格栅 | 1套 |  |
| 7 | 曝气池钢筋骨架 | Φ20螺纹钢筋1批、Φ12螺纹钢筋1批、Φ8螺纹钢筋1批 |  |
| 8 | 曝气池防腐曝气盘 | 30套 |  |
| 9 | DN80防腐曝气管（含管件） | 36米 |  |
| 10 | 危废暂存箱 | 1套 |  |
| 11 | 沉淀池回流泵 | 3台，每台功率为2000W的污水防腐泵 |  |
| 12 | 污泥回流控制系统及管件 | 1批 |  |
| 13 | 生化系统辫型填料 | 5米／根，200根 |  |
| 14 | 活性菌种 | 1批（18吨） |  |
| 15 | 污水提升泵 | 2台，每台功率为2000W的污水防腐泵 |  |
| 16 | 罗茨回转风机 | 2台，两台功率分别为2.5KW |  |
| 17 | MBR膜池系统 | 1套 |  |
| 18 | 消毒粉智能投加装置 | 1套 |  |
| 19 | PLC控制系统 | 3套 |  |
| 20 | 一体化污水处理箱体 | 1套 | 污水-体化碳钢预处理系统 |
| 21 | 污水预处理消毒系统 | 1套 |  |
| 22 | 生化厌氧池容积 | 2m*2.5m*2m（污水净容积10m³） |  |
| 23 | 生化曝气池容积 | 2m*2.5m*2m（污水净容积10m³） |  |
| 24 | 沉淀池容积 | 2m*2.5m*2m（污水净容积10m³） |  |
| 25 | 消毒池容积 | 1.5m*2.5m*2m（污水净容积7.5m³） |  |
| 26 | 地埋土建调节池 | 2m*2.5m*2(污水净容积10m³) |  |
| 27 | 手工格栅 | 1套 |  |
| 28 | 曝气池钢筋骨架 | Φ20螺纹钢筋1批、Φ12螺纹钢筋1批、Φ8螺纹钢筋1批 |  |
| 29 | 曝气池防腐曝气盘 | 20套 |  |
| 30 | DN80防腐曝气管（含管件） | 35米 |  |
| 31 | 沉淀池回流泵 | 2台，每台功率为1200W的污水防腐泵 |  |
| 32 | 污泥回流控制系统及管件 | 1批 |  |
| 33 | 生化系统辫型填料 | 5米／根，100根 |  |
| 34 | 活性菌种 | 1批（8吨） |  |
| 35 | 污水提升泵 | 2台，每台功率为1800W的污水防腐泵 |  |
| 36 | 提供日常运营所必须的活性氧便携式检测仪及试剂服务 |  | 每日检测一次，并且记录台账。 |
| 37 | 提供日常运营所必须的COD便携式检测仪及试剂服务 |  | 每日检测一次，并且记录台账。 |
| 38 | 提供日常运营所必须的余氯便携式检测仪及试剂服务 |  | 每日检测一次，并且记录台账。 |
| 39 | 提供日常运营所必须的PH便携式检测仪及检测服务 |  | 每日检测一次，并且记录台账。 |
| 40 | 气体报警器 | 固定式3套、便携式1套 |  |
| 41 | 4套气体报警器年计量检测服务 | 1次／年 |  |
| 42 | 沉淀池污泥清掏及合法处置服务 | 1套 | 一年两次 |
| 43 | 调节池危废清掏及合法处置服务 | 1套 | 一年两次 |
| 44 | 厌氧池危废清掏及合法处置服务 | 1套 | 一年两次 |
| 45 | 格栅池危废清掏及合法处置服务 | 1批 | 一年两次 |
| 46 | 污水站钢架结构雨棚维修服务 | 1项 |  |
| 47 | 门诊部污水管网疏通服务 | 1项 |  |
| 48 | 一体化碳钢结构内部防腐服务 | 1项 | 一年两次 |
| 49 | 一体化碳钢结构外部防腐服务 | 1项 | 一年两次 |